## 广州医科大学附属中医医院2024年办公家具、医疗专用家具采购需求文件

一、项目情况：我院拟进行广州医科大学附属中医医院重症医学科医疗专用家具采购需求调研，预计费用48万元。

- 商务要求：

- 服务地点：

- 广州医科大学附属中医医院天河院区（广州市天河区天坤三路95号）；

- 付款方式：

- 1、合同签订之日起，自收到发票后5个工作日内，甲方申报支付单位向乙方支付合同总额的30%作为首期款；

- 2、货物到场并安装及调试完成50%，双方签署对应货物的验收合格证明之日起，自收到发票后5个工作日内，甲方申报支付单位向乙方支付本项目合同总额的50%作为进度款；

- 3、所有货物到场并安装及调试完成、项目完成且双方签署对应货物的验收合格证明之日起，自收到发票后5个工作日内，甲方申报支付单位向乙方支付合同余款；

- 4、采购从每次付款前，乙方提供对应金额的合法有效发票，按甲方要求提供付款申请支持性文件。

- （三）验收要求：

- 1. 到货检验 （1）买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。 （2）当货物运抵采购人的现场后发现有缺陷或与合同不符，供应商应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。 （3）到货检验仅仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。

- 2. 产品验收 （1）整体验收按国家有关的规定、规范进行。供应商按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在货物安装调试完毕后，由采购人邀请不少于3名的本院以外专家按国家有关规定、规范参与验收，专家费用由供应商承担。 （2）供应商应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。 （3）采购人有权在交货的产品中，随机抽取产品进行送检，检测内容和标准为“（三）采购货物技术标准及重要技术参数要求”，检测费用包含在项目总价中。检测不合格的，无论是否已送货或安装，需整批退回，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由供应商承担。 （4）验收现场由采购人邀请第三方具备相应检测资质的单位随意抽取不少于两个房间，对放置家具室内空气做空气质量检测（不少于3个空气点位），依据GB 50325-2010（2013年版）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测(如有最新标准按最新标准检测)，污染物种类含量要符合I类标准：游离甲醛释放限量≤0.08 mg/m³，苯释放限量≤0.09 mg/m³，TVOC释放限量≤0.5mg/m³。抽样检测及空气检测费用由供应商支付，检验报告显示合格则采购人组织项目验收，如不合格则采购人有权拒绝验收，且由此带来的相关损失由中标人承担。 （5）验收时如发现所交付的产品存在短缺、损坏等情况，供应商应于接到采购人通知后3小时内修复或更换并承担有关费用，否则采购人有权另外委托其他第三方作修复或更换，有关费用由供应商承担。 （6）家具调试完成后1个月内，由中标人提出验收申请，采购人应于供应商提出验收申请后15个工作日内组织验收。货物由采购人、供应商、专家一起到采购人指定地点进行验收。产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

- 技术要求：

- 采购需求清单：

| 序 号 | 产品 名称 | 产品图片 | 规格 (W*D*H) |  | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用物品储藏柜 |  | 3200W*500D*2560H |  | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜体304不锈钢板材，侧板、层板、底板、顶板、抽面、 门 板厚1.0mm，加强管料厚0.8mm； 二、结构/配置： 1、上为掩门， 中为玻璃门，下两抽，配活动层板； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、暗拉手、 阻尼门铰； 四、工艺/其它说明： 1、不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打 磨、抛光、拉丝等工艺。 | 1 | 组 |
|  |  |  | （2000+2710）W*500D*2560H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 900W*310D*2560H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 860W*310D*800H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 800W*310D*2560H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 2300W*500D*2560H |  |  | 1 | 组 |
| 2 | 医用物品储藏柜 |  | 2670W*500D*2570H |  | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜体304不锈钢板材，侧板、层板、底板、顶板、抽面、 门 板厚1.0mm，加强管料厚0.8mm； 二、结构/配置： 1、上为掩门， 中为玻璃门，下两抽，配活动层板； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、暗拉手、 阻尼门铰； 四、工艺/其它说明： 1、不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打 磨、抛光、拉丝等工艺。 | 1 | 组 |
| 3 | 医用洗手柜 |  | （1400+800)W*600D*850H | 医用治疗操作地柜 W*600D*850H | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢板； 二、结构/配置： 1、双门洗手柜； 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1.4 | 米 |
|  |  |  |  | 医用洗手柜 W*600D*850H |  | 0.8 | 米 |
|  |  |  |  | 台面复合亚克力人造石 W*600D*40H |  | 2.2 | 米 |
|  |  |  |  | 不锈钢水盆 |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 感应水龙头 |  | 1 | 套 |
| 4 | 医用文件矮柜 |  | 1620W*500D*850H |  | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜体为电解钢板，柜门厚1.0mm双层结构，其余厚0.8mm； 二、结构/配置： 1、配活动层板； 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、锁具、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 | 1 | 组 |
|  |  |  | 1640W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1990W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1690W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1670W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1640W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 720W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 920W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1200W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1600W*500D*850H |  |  | 1 | 组 |
| 5 | 医用物品储藏柜 |  | 350W*500D*2600H |  | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜体为电解钢板，柜门厚1.0mm双层结构，其余厚0.8mm； 二、结构/配置： 1、配活动层板； 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、锁具、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 | 1 | 组 |
|  |  |  | 400W*500D*2600H |  |  | 3 | 组 |
|  |  |  | 300W*500D*2600H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 890W*500D*2600H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 1550W*500D*2600H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 600W*500D*1740H |  |  | 4 | 组 |
|  |  |  | 3580W*550D*2600H |  |  | 1 | 组 |
|  |  |  | 800W*500D*2600H |  |  | 1 | 组 |
| 6 | 医用物品储藏柜 |  | 2600W*600D*850/2600H | 储藏柜 W*600D*2600H | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢板； 二、结构/配置： 1、高柜（掩门+活动层板）； 2、洗手柜（双门洗手柜） 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1.8 | 米 |
|  |  |  |  | 医用洗手柜 W*600D*850H |  | 0.8 | 米 |
|  |  |  |  | 台面复合亚克力人造石 W*600D*40H |  | 0.8 | 米 |
|  |  |  |  | 不锈钢水盆 |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 感应水龙头 |  | 1 | 套 |
| 7 | 医用物品储藏柜 |  | 5000W*600D*850/2600H | 储藏柜 W*600D*2600H | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢板； 二、结构/配置： 1、高柜（掩门+活动层板）； 2、洗手柜（双门洗手柜） 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 4.2 | 米 |
|  |  |  |  | 医用洗手柜 W*600D*850H |  | 0.8 | 米 |
|  |  |  |  | 台面复合亚克力人造石 W*600D*40H |  | 0.8 | 米 |
|  |  |  |  | 不锈钢水盆 |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 感应水龙头 |  | 1 | 套 |
| 8 | 医用治疗操作柜 |  | 6770W*600D*850/2600H | 医用治疗操作地柜 W*600D*850H | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚 0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢板； 二、结构/配置： 1、高柜（顶柜对开门+中间趟门+活动层板）； 2、地柜（趟门洗手柜+趟门地柜）； 三、五金配件： 1、 阻尼门铰、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3.57 | 米 |
|  |  |  |  | 医用洗手柜 W*600D*850H |  | 1.6 | 米 |
|  |  |  |  | 台面复合亚克力人造石 W*600D*40H |  | 6.77 | 米 |
|  |  |  |  | 储藏柜 W*600D*2600H |  | 1.6 | 米 |
|  |  |  |  | 不锈钢水盆 |  | 2 | 套 |
|  |  |  |  | 感应水龙头 |  | 2 | 套 |
| 9 | 医用治疗操作柜 |  | 6780W*600*850/2600H | 医用治疗操作地柜 W*600D*850H | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚 0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢板； 二、结构/配置： 1、高柜（顶柜对开门+中间趟门+活动层板）； 2、地柜（趟门洗手柜+趟门地柜）； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、 阻尼门铰、 暗拉手； 四、工艺/其它说明： 1、 电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细 打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3.58 | 米 |
|  |  |  |  | 医用洗手柜 W*600D*850H |  | 1.6 | 米 |
|  |  |  |  | 台面复合亚克力人造石 W*600D*40H |  | 6.78 | 米 |
|  |  |  |  | 储藏柜 W*600D*2600H |  | 1.6 | 米 |
|  |  |  |  | 不锈钢水盆 |  | 2 | 套 |
|  |  |  |  | 感应水龙头 |  | 2 | 套 |
| 最高限价（万元） |  |  |  |  |  | 48.00 |  |

注：以上采购清单所有物品颜色、款式、材质、尺码、数量、图案仅为参考，请根据实际产品提供图片及材质说明。